项目榜单

| 榜单名称 | 新能源汽车轻量化用高性能铝型材及零部件制造技术开发与产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料，铝型材加工技术 |  |  |
| 启动时间 | 2023年10月 | 计划完成时间 | 2024年12月 |
| 榜单具体内容 | 主要研究内容： - 高性能铝合金新材料的设计与制备技术研究，包括基于高通量材料计算的铝合金成分与强化相优化设计，大规格高品质铸锭的高能超声辅助半连续铸造技术研究。 - 轻量化铝合金零部件的结构与挤压模具计算机模拟优化设计，包括典型铝合金零部件的结构计算、优化设计和挤压模具模拟仿真与优化设计。 - 复杂截面薄壁多腔体型材的精密挤压生产技术研究，包括大规格铝合金铸锭的均匀化处理工艺、型材精密挤压、在线淬火和时效热处理工艺研究。 - 铝型材的高效焊接与连接技术研究，包括氩弧焊焊接工艺和搅拌摩擦焊连接技术研究。 - 铝型材及零部件的性能评价，包括室温拉伸力学性能、弯曲性能、腐蚀性能、疲劳性能和热稳定性能等。 拟解决的关键技术问题： - 解决铝合金强度、塑性、耐腐蚀、抗疲劳和焊接性能的协调匹配问题。 - 解决高洁净、细晶、均质的大规格铸锭的制备技术问题。 - 解决截面复杂、薄壁、多腔体挤压型材的性能均匀性和稳定性控制技术问题。 主要技术指标： 研制出具有自主知识产权的高性能6000系和7000系铝合金新材料及其薄壁多腔体铝型材和零部件，铝型材和零部件本体取样达到： （1）6000系铝合金新材料的抗拉强度≥360 MPa，屈服强度≥320 MPa，断后伸长率≥12%；7000系铝合金新材料的抗拉强度≥480 MPa，屈服强度≥450 MPa，断后伸长率≥12%。 - 抗应力腐蚀性能：抗拉强度δ溶≥0.95δ空，断裂时间T溶≥0.4T空（3.5% NaCl溶液中慢应变拉伸）。 - 疲劳性能：100万次震动不发生断裂。 - 焊接性能：氩弧焊焊缝强度系数≥70%，搅拌摩擦焊焊缝强度系数≥90%。 - 短期热稳定性：经过190℃/45min 烘烤后，力学性能高于规定性能指标。 - 长期热稳定性：经过150℃/1000h 烘烤后，屈服强度不低于规定最低屈服强度10Mpa。 主要成果指标： - 申请发明专利5件（授权2件）。 - 制定相关工艺技术规范和标准2项。 - 发表高水平研究论文5篇。 - 培养研究生5人和高级技术职称3人。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 建立年产能2万吨的新能源汽车车身结构轻量化用高性能铝合金材料及部件制造示范生产线，新增销售收入5亿元/年，新增利税1.2亿元/年，创造200个以上就业岗位。 |  |  |