项目榜单

| 榜单名称 | 锌基电池储能系统技术研发及示范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024.1 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内容 | 工作方案： 为了实现高安全的锌基电池储能系统，需要从以下几个方面对问题进行攻关： 1 电芯结构设计与制造工艺 1.1 研发方形外壳的材料，设计尺寸与结构特征。开发容量大于10Ah的方形锌电池原型。 1.2 研发锌电池生产工艺，包括合浆、涂布、辊压、分切、卷绕、封装、注液、化成等工艺的具体参数。确立各工序的工艺参数的最佳范围，包括合浆时间、粘度、涂布速度、极片厚度、卷绕张力、注液量等。优化设计生产设备，建设电池小试生产线。 2 储能系统设计与电站示范 2.1 研发适配锌电池的电池管理系统和储能管理系统。电池管理系统能够实现电池状态监测，危险预警，电池均衡等功能，储能管理系统能够完成交直流转换，安全预警等功能。 2.2 建设适用于用户侧的示范储能电站。其中用于家庭的储能电站容量大于7kwh, 效率高于90%，用于工商业的电站容量大于30kwh，效率高于90%。 本榜单问题的解决需要多种仪器设备，包括电池组装及测试平台、多工位手套箱、自动化涂布机、裁片机、辊压机、电池封口机、电池测试系统、高低温测试平台（可进行−70 ~ 150 ℃的电池测试）、电化学工作站、示波器、万用表、储能系统测试平台等； 本榜单问题的解决需要揭榜单位或者其合作伙伴在水系锌电池领域有较深的积累，尤其是在电池材料方面有一定基础，掌握电池材料的性能特性和制备工艺，并且对电池生产过程有深入的了解。 本榜单问题的解决还需要揭榜单位具有电化学储能的应用场景，能够建设示范电站，在实际应用中不断优化迭代电池管理系统和储能管理系统。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 锌电池储能系统应用广阔，主要应用场景为新能源储能，分别应用在新能源发电侧、电网侧和用户侧。根据国家能源局数据，2022年全国风电和光伏装机总容量约7.5亿千瓦，按照10%容量、2小时配储，则分布式储能市场约为1.5亿千瓦时，按照1元/瓦时计算，市场价值1500亿元。锌电池因其高安全性，可能会占据10%—20%的市场份额，经济价值高达300亿元。 其次，锌电池还可以应用在两轮电动车、应急电源系统等领域，替代目前最为流行的铅酸电池，此领域的市场总量也为百亿级。 除了国内市场，电化学储能电池的出口也为我国经济创造了巨大的价值，是我国弯道超车的重点行业之一。据中国海关总署统计，2022年中国锂电池蓄电池出口数额接近3426.56亿元，相较于2021年的1835.26亿元增长86.7%。中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%。锌电池因为其高安全性，更加适合储能，将复现锂电池产业的辉煌。 不仅如此，锌电池储能系统的高安全性对于推广储能系统，平滑新能源发电输出，具有重要的技术价值和社会效益。 |  |  |