项目榜单

| 榜单名称 | 一种低成本、高效节能的热管理系统（BMS）关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年 1 月1 日 | 计划完成时间 | 2025年12 月31日 |
| 榜单具体内容 | 一、榜单具体研究内容 本榜单以储能温控技术为主线，液冷主要优势为液体冷却介质的换热系数高、比热容大且冷却速度快，可有效降低电池的最高温度，并提高温度分布的均匀性。 - 榜单的拟技术方案 - 电化学储能系统智能泵组高效水力模型和电机研发。 研究高效水力模型和高效电机以及流体和电磁的耦合，从而实现额定工况点的高效运行。 - 高速低噪长寿命流体动压润滑水泵轴承研发。 研究不同转速下水润滑轴承动压润滑效果和系统稳定性,依据电子水泵结构特点,设计水润滑轴承试验台。 3.智能泵组主控系统（TMS）设计优化 针对电化学储能的电池模组pack的热管理需求，综合电池发热特性的基础之上，采用simulink和一维建模的方法设计出具有不同热管理温度控制精度和能效等级COP的智能主控系统。 4.智能泵组强化传热换热器主动控制方法与性能评价 结合实验手段和有限元模拟方法，深入研究不同强化传热扰流柱结构的特征尺寸对零部件换热性能的影响机制； 5.采用新型电机和轴承电子水泵的智能泵组性能评价及优化 探索新型电子水泵的成型工艺，并对其在智能泵组中的应用性能进行系统评价，重点研究智能泵组的散热特性、极限载荷和COP节能特性。 2、本榜单需突破的关键技术 （1）流体和电磁的耦合技术。单向耦合计算具有较为广泛的应用场景，主要原因有两点，一是单向耦合计算求解架构简单，易于上手，能够快速将多物理场联合仿真的思路应用到各个行业的产品设计之中；二是计算规模适中，通常的单向耦合计算仅为多个物理场计算过程的简单叠加，不需要额外的迭代与循环。 （2）高速低噪长寿命流体动压润滑水泵轴承技术。由于水泵的转速与噪声呈正相关和使用寿命呈负相关，选择合适的转速和轴承结构及材料是关键。 （3）集工艺、结构参数和功能于一体的优化策略。以工艺为基础，以结构为载体，以功能微导向，进行优化路线的整体设计，包括工艺定制，零部件选型与结构设计、零部件性能表征、功能实现，性能评价等。建立集工艺、结构和功能于一体的优化策略能够为新型电子水泵切实应用与电化学储能的热管理系统提供完整的解决方案。 3、榜单项目所要达到的技术参数： （1）数据参数指标： ①可储能水泵满足：输运介质温度：-40 ~ 85℃；储能水泵满足：流量≥550L/min@300kpa，水泵电机效率＞90%，水泵防冻液输送效率＞60%，体积相对同类进口产品缩小26%，连续运行寿命40000小时以上； ②智能泵组满足：具有自然散热或氟泵散热功能满足年综合能效AEER≥14；控温精度≤1℃；运行温区-30~55℃；制冷节能系数COP≥2.7；使用寿命8年以上，平均故障间隔时间≥20000h。 （2）工作环境指标：介质温度：-40 ~ 125℃；（五级）；智能泵组使用寿命40000小时以上；（七级）；送防冻液（-40℃~120℃）时机组效率：不低于46%；（七级）；制冷节能系数COP≥2.7；综合冷量利用效率≥60%。 4、完成榜单的主要设施设备及配套条件：焓差室、步入式湿热环境室。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 榜单问题的解决将带来显著的经济效益和社会效益。首先，预期开发高流量高扬程储能水泵型号数≥4；开发不同换热量智能泵组型号≥4；预期年新增销售收入5000万元以上，利税合计1000万元以上，新增就业岗位100人以上。这将为相关产业带来巨大的经济贡献。 其次，该榜单问题的解决将率先突破电化学储能热管理智能泵组系统关键技术，打破国外技术垄断，抢占电化学储能热管理的制高点，打造本土智能泵组解决方案能力的样板工程。这将推动国内智能泵组产业的发展，带动机器人本体、控制器、伺服电机、减速器等相关产业的发展，形成中国智能泵组装备上下游产业链的良性循环发展。 此外，榜单问题解决后的成果将支撑“中国制造2025”战略的落地实施，提升智能泵组技术与装备产业水平，带动产业结构调整和转型升级。这将为中国实体制造业的自主核心技术发展铺平道路，实现国产替代进口，突破外国相关技术的封锁和垄断，为中国智能制造助力。 综上所述，榜单问题解决将产生重要的经济效益和社会效益。它将推动国内智能泵组产业的发展，带动相关产业的升级和转型，为我国实体经济的发展注入新的动力。同时，它也将为解决工程技术和行业发展中的重大问题提供支持，并为产业发展做出突出贡献。 |  |  |