项目榜单

| 榜单名称 | 500标方全国产高性能PEM电解堆关键技术开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | （六）碳达峰碳中和领域：绿氢制造 |  |  |
| 启动 时间 | 2023.01.01 | 计划 完成时间 | 2024.12.31 |
| 榜单具体内容 | ###### 针对当前中国PEM电堆产品规格小、制氢效率低、电解能耗高、使用寿命短、维护成本高等痛点，通过多学科-跨尺度联合仿真计算、高耐蚀双极板涂层技术、强增益多孔钛集电器技术、多级仿生自密封技术及高一致性叠装工艺等核心技术对PEM电堆部件和结构进行优化设计，突破高组装力电堆紧固、大电流工况气液两相传质、复杂电化学环境下极板腐蚀、非平衡高气压工况的密封等一系列难题； 搭建多维度的PEM电堆分析诊断平台，摆脱国内企业单纯依靠极化曲线对PEM电堆分析诊断的黑匣子现状，该测试平台需综合各种电化学测试技术、分区测试方法及可视化手段，如电化学阻抗测试，组装压力分布测试，电流、温度、阻抗分布测试，水气分布测试等。同时针对复杂的使用环境场景，尤其是风光储能的强波动性,对PEM电堆进行多方面动态模拟测试及实际光伏示范测试，对宽功率范围下PEM电堆供水量、气压、温度、气体纯度等进行评估优化，增强PEM电堆的电波动适应能力和降低衰减速度。 该500标方全国产高性能PEM电解堆预期达到的的技术性能指标：单堆产氢量＞500 Nm3/h，直流电耗＜4.55 Nm3/h，输入功率可在10%-150%波动，在60 ℃且3 A/cm2的电流密度工作条件下满足单池电压≤1.90 V且各单池之间电压偏差≤50 mV，在额定输入电流处连续运行3000 h后满足单池电压衰变率≤10 μV/h、堆内单池电压极差≤60 mV。 所需主要设施设备及配套条件：面向大电流、高强度应用需求的复合增强质子膜成膜连续涂布产线，超薄大面积膜电极可控制备及卷对卷涂布产线，兆瓦级致密电堆一体化集成装配半自动组装线，大电流多通道电化学阻抗谱测试仪，压力分布数显测试仪，电流、温度、阻抗分布测试装置，500标方级电解堆测试平台等。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 通过本项目的实施，将实现PEMWE产品成本的持续降低，能够完成未来3-5年100套制氢系统的市场投入，电堆年产量达到2.5 GW，将使中国PEM制氢抢占市场先机。该系列产品可部分满足化工企业对电解槽市场需求的上升，例如宝丰、中石化等化工企业在减碳任务的推动下，正在加大对电解槽和绿氢环节的投资。 同时，项目产品还有广阔的市场份额增长点：（1）国内有5%的钢铁（2020年为1.053亿吨）是用氢气生产的，平均每吨钢需要25公斤氢气，对氢能的总需求约为130万吨（折合62 GW电解槽装机量）；（2）2020年2500万吨化工制氢需求中的5%将被绿氢替代（中国煤炭加工利用协会数据），共125万吨（折合58 GW电解槽装机量）；（3）可再生能源装机量的提升，中国将产生865 GW的调峰需求，电解槽的灵活性和低成本能够解决可再生能源消纳问题。这些都预示着市场对PEMWE的显著需求，也是项目产品未来的关键应用行业。 更重要的是，随着新兴太阳能电池技术的投用，如异质结（HJT），将进一步降低光伏发电成本，并且结合本项目实施后PEM关键部件全国产化、规模生产和产线优化（组装和框架）导致的电解槽总成本显着下降（图1-2），将使PEM电解水市场拐点临近，有利于项目中产品尤其兆瓦级产品提高市场份额。 图1-2 PEM电解水中本项目相关产品的成本下降趋势 |  |  |